《建筑减灾防灾》课程补考要求

一、总体要求：

通过建筑减灾防灾课程的学习，建立起完整的建筑防火与无障碍设计的概念，熟悉建筑防火与无障碍设计相关知识与规范要求，在建筑设计中综合考虑和解决好防火安全与无障碍设计问题。

根据本课程讲授的建筑防火设计和无障碍设计基本原理和技术方法，结合一项自己的课程设计或某建筑实际方案，对该建筑方案进行建筑防火和无障碍设计深化与表达。

二、成果内容与要求：

1、图纸：提交完整的建筑设计方案图，包括总平面图、各层平面图，屋顶平面图，主要立剖面图。依据方案图纸进行较为完善的建筑防火设计和无障碍设计，设计应满足国家相关设计规范的规定，成果图中应突出标明消防通道、消防扑救面、防火分区面积、疏散流线、疏散门的位置及其开启方向、坡道坡度、卫生间布置、消防设备管井布置等，无障碍卫生间部分绘制出必要的局部放大平面图。

2、建筑防火设计说明：根据本课程讲授的建筑防火设计的主要内容，对提交的建筑设计方案进行防火设计剖析，按照《建筑防火设计要点》的相关内容做出该方案的防火设计说明。说明要求防火设计概念清楚，条理清晰，内容完整，表述准确。

三、成果形式：

A3幅面，装定要求胶装。封面设计应包含“建筑减灾防灾课程补考作业”内容，以及学号、姓名、年级别、班级、完成时间等相关信息。

四、评分要点

- 建筑类型选择适当，规模、复杂程度适中

- 建筑防火与无障碍设计概念清楚，建筑分类明确，设计符合规范要求

- 建筑防火分区划分合理，分隔措施得当

- 建筑安全疏散设计合理、符合规范要求：安全出口设置情况，疏散楼梯间形式，疏散距离与疏散宽度，消防电梯设置等

- 图纸表达的完整度、规范度以及与作业要求的对应度 6、建筑防火设计说明概念清楚，条理明晰，内容完整，表述准确

五、参考资料

- 建筑安全.吴庆洲.中国建筑工业出版社

- 工程安全与防灾减灾.李  风.中国建筑工业出版社

- 建筑防火设计.张树平.中国建筑工业出版社

- 相关设计规范：

- 建筑设计防火规范GB50016-2014

- 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95

- 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-97

- 城市道路和建筑物无障碍设计规范 JGJ50-2001

附：建筑防火设计要点

- 设计依据

1、国家颁布的有关消防技术规范、规定

2、城市规划管理部门有关城市消防规划的文件等

- 建筑分类和耐火等级

1、建筑概况：建筑物名称、使用性质、功能组成，建筑面积、建筑高度、层数，结构类型等

2、建筑防火分类：非高层民用建筑 ;高层民用建筑（一类高层建筑   二类高层建筑）

3、建筑物的耐火等级：根据建筑物的结构类型、主要建筑构件(防火墙、承重结构、填充墙、隔墙、楼板、屋顶承重构件等)的 耐火性能（燃烧性能和耐火极限)，确定建筑物的耐火等级

三、建筑总平面防火设计

1、建筑周围相邻建（构）筑物的性质及防火间距

2、建筑周围消防车道的设置情况 3、高层建筑裙房的设置

四、建筑防火分区设计

1、建筑平面及竖向布置、防火分区设计（是否有跨层空间、自动扶梯等开口部 位）：分区面积与分隔措施

2、建筑中特殊部位的防火分区设计：如中庭、地下商店、歌舞娱乐放映游艺场所等

3、附设于建筑内的配套设施的防火分隔设计（锅炉房、变配电室、设备用房、消防控制室等）

五、建筑安全疏散设计

1、建筑安全出口

（1）建筑安全出口的数量（每个防火分区、每个房间、地下室） （2）疏散楼梯间设计

a.疏散楼梯间形式——非封闭楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯

b.疏散楼梯间至首层和屋顶的设计（在首层与其他部位隔开并直通室外、疏散楼梯间在各层 的位置、通向屋顶的疏散楼梯数量）

c.地下室楼梯间的设计（在首层与其他部位隔开并直通室外、与地上层楼梯之间的防火分隔）

2、安全疏散距离

（1）房间门至最近的安全出口疏散距离（位于两个安全出口之间、位于袋形走道两侧或尽端）

（2）房间内最远一点疏散距离

3、疏散走道、安全出口、疏散楼梯及房间疏散门的宽度

4、建筑内人员密集的场所（观众厅、会议厅、多功能厅等）的设置位置、面积、最大容纳人数，疏散走道的设置、安全出口的数量，走道和安全出口的宽度，固定座位的排列、排距等设计

六、消防电梯设置情况     消防电梯台数  消防电梯前室设置情况 首层距外部出口的距离等

七、建筑构造

1、防火墙、防火卷帘、防火门窗等的设计

2、疏散楼梯间、楼梯和疏散门

3、管道井、玻璃幕墙等的设置和分隔设计

八、地下车库的防火设计

1、汽车库规模（停车数）、防火分类

2、防火分区设计

3、安全疏散：

1）每个防火分区内人员安全出口数量，最远工作地点疏散距离

2）汽车疏散出口数量，汽车疏散坡道宽度