# 景观建筑设计大清考任务书

# 一、课程设计目的与要求

茶室在景观建筑中属中小型的公共建筑，主要用于提供冷热饮、小吃和休憩，空间一般比较通透开放，建筑性格亲和。茶室建筑的使用功能和流线相对比较简单，可塑性较大，但茶室建筑对基地和环境的要求较高，特别在空间的层次，借景与渗透方面有一些要求。通过设计使学生能适当了解并掌握以下几点：

⑴ 对小型公共建筑的功能有一定了解，培养构思能力；

⑵ 对室内空间有一定的感知能力，训练学生的空间设计、组合能力；

⑶ 了解人体工程学，掌握人的行为心理，以及由此产生的对空间的各项要求；

⑷ 了解园林绿化及环境与建筑的关系；

⑸ 初步了解设计的过程以及设计成果的表达。

# 二、课程设计任务与要求

# 1、设计任务书

# （1）设计任务

拟在某城市景区公园内建一高档茶艺馆。茶艺馆是在正餐之外，以品茶为主，可供简单的食品，如花生、瓜子或点心（外购）等，是客人交友、约会，或观看茶道表演、陶艺、插花等艺术活动。全天营业。

# （2）设计要求

⑴ 解决好总体布局。包括功能分区、出入口、停车位、客流与货流的组织与环境的结合等问题；

⑵ 应对建筑空间进行整体处理，以求构思新颖，结构合理；

⑶ 建筑外部形态处理，使其与周围环境相协调。

# （3）参考技术指标

a 总建筑面积不超过300m2（上下浮动不超过5%）。设80-100个座位。建筑为两层。

b 面积分配及功能要求如表

| 功能分区 | 空间名称 | 功能要求 | 家具及设备 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客用 部分 | 茶艺厅 | 可分散座、雅间、塌塌米式（日） 座位等； 根据构思需要可设茶艺、茶道、 陶艺、插花等表演空间； 应营造体现茶文化的特色氛 围，空间既要有不同的分隔， 又要适当流通、交融； | 座位设80-100个； | 150 |
|  | 付货 柜台 | 提供各种茶及小食品、点心 | 柜台、各种茶叶的陈列货架，小食品及点心的陈列柜； 付款机； 洗池； | 10-15 |
|  | 门厅或门斗 | 导引顾客进入茶艺馆 |  | 10 |
|  | 客用 厕所 | 男厕、女厕各一间，入口既要隐蔽； 又便于顾客寻找； | 各设2个厕位，男厕应有小便斗2个 各设带面板的洗手 台一个； | 共12 |
| 服务 部分 | 茶炉间 | 烧开水、砌茶 | 茶炉、洗池 | 6 |
|  | 洗涤 消毒 | 茶具洗涤，消毒 要求与付货柜台联系方便 | 设洗涤池、消毒柜、茶具短时置放台等 | 12 |
|  | 库房 | 存放各种茶叶、点心、小食品 | 冷藏柜、食品柜 | 12 |
| 辅助 部分 | 更衣 | 男、女更衣各一间 | 设更衣柜、洗手池 | 共12 |
|  | 厕所 | 男、女各一间 | 厕位各一个、男小 便斗一个、洗手盆 各一个 | 共6 |
|  | 办公管理 | 一间，经理办公、值班用 |  | 共24 |

# （4）图纸内容及要求

内容包括：

1、总平面图

2、建筑各层平面图

3、主要立面图 2个

4、主要剖面图 1个

5、流线分析图

6、彩色外观透视图（表现方法不限）

7、主要技术经济指标

8、效果图表现1～2张

图幅要求：A3图幅排版打印装订成册，并另刻录电子文档

# （5）地形图

A、用地条件说明

该地形位于某市湖滨公园景区。可在地形图上任何位置建造。该用地西侧有旅游专线道路，西北侧为一小山坡，东南面为一淡水湖，湖面平静，景色宜人。用地植被良好，多为杂生灌木，中有高大乔木，有良好的景观价值。

旅游专线道路宽6米，其中车行道4米，两侧路肩各为1米。

B、地形图

三、应上交的内容

1.交一份装订好的设计图册；

2.交1张装入所有设计图纸文件（含照片）的DVD光盘，缺此项的同学也作成绩不及格处理。